SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/24/CE SULLA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI DURANTE IL LAVORO

Visti gli articoli 76 e 87, comma 5,  della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 2, e l’allegato A;

Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del………….. ;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento d. e di Bolzano reso nella seduta del           ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del       ………….. ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie; del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della funzione pubblica e delle attività produttive,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

- Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, d’ora in avanti denominato D.Lgs. n. 626/94, è sostituito dal seguente:

“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.”

Art. 2

1.    Al titolo VII del D.Lgs n. 626/94 è aggiunto il seguente:

“TITOLO VII BIS

“PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI”

Art. 60 bis

Campo di applicazione.

- Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

- I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative alle radiazioni ionizzanti regolamentate agli agenti chimici per i quali valgono i provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.

- Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.

- Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali  4 novembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13novembre 1999, n.41, di attuazione della direttiva 94/55/CE , nelle disposizioni del codice IMDG, del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall’articolo 2 della direttiva 93/75/CEE) , nelle disposizioni dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

- Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.

Art. 60 ter

Definizioni

Ai fini del presente titolo, si intende per:

- agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

- agenti chimici pericolosi:

- agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;

- agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n.285, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;

- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

- attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

- valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nall’allegato VIII ter

- valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori sono riportati nell’allegato VIII quater;

- sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

- pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi  ;

- rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Art. 60 quater

Valutazione dei rischi

- Nella valutazione di cui all’articolo 4, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- le loro proprietà pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda dei dati di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285;

- il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII ter ed VIII quater;

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

- Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 60 quinquies e, ove applicabile, dell’articolo 60 sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.

- Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

- Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire, su richiesta, al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

- La valutazione del rischio può includere una giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

- Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.

- Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità;

- Il datore di lavoro informa i lavoratori e i loro i rappresentanti dei lavoratori dei risultati della  valutazione dei rischi.

Art. 60 quinquies

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o e, ove non sia possibile, ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

- progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

- fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

- riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

- riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;

- misure igieniche adeguate;

- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

- metodi di lavoro appropriati, comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

- Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo ed alle quantità di un agente chimico pericoloso ed alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente di un agente chimico pericoloso presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli artt. 60 sexies, 60 septies, 60 decies, 60 undecies.

Art. 60 sexies

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

- Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 60 bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori; ovvero mediante l’adozione Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure nell’indicato ordine di priorità;

- progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

- appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

- misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione

- sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 60 decies e 60 undecies.

- Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate, di cui è riportato un elenco non esaustivo nell’allegato VIII sexties, o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale.

- Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente, il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

- Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 60 quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione,  il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5    Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

- evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

- limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

6  Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di       protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

- Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

- Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate.

Art. 60 septies

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

- Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro,  predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

- Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed, in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

- Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti adeguati indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

- Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

- Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998.

In particolare nel piano vanno inserite:

- informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che i servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

- qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

- Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

Articolo 60 octies

Informazione e formazione per i lavoratori

- Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti ciascun lavoratore dispongano di: con riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni,  di adeguate informazioni per quanto riguarda:

- i rischi individuati dalla valutazione del rischio, le relative misure di prevenzione e protezione,  e dai relativi aggiornamenti;

- gli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti e i relativi valori limite di esposizione professionale e biologici, la loro dislocazione, gli impianti, i rischi per la sicurezza e la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

- precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi e gli altri lavoratori presenti sul luogo di lavoro, compresi il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze;

- schede  di sicurezza messe a disposizione dal fornitore in accordo con le disposizioni vigenti;

- misure igieniche da osservare;

- la necessità di indossare ed impiegare gli indumenti di lavoro ed i dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione nonché il loro corretto impiego;

- le misure da adottare in caso di incidenti o emergenze dovute agli agenti chimici.

- dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

- informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

- formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

- accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285;

- Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

- fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 60 quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte , a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

- aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285;

- Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori con riferimento alle lettere c) e g)  del comma 1.

- Il datore di lavoro provvede affinchè i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro, anche sotto forma di rifiuti, siano chiaramente ed univocamente identificabili e contrassegnati da apposita etichetta o segnaletica di sicurezza.

- Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili anche per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 60 novies

Divieti

- Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato VIII quinquies;

- Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purchè la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato ;

- In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività:

- attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;

- attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;

- produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

- Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3 lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso, dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema;

- Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito Ministero della salute. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle  seguenti informazioni:

- i motivi della richiesta di deroga;

- i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente;

- il numero dei lavoratori addetti;

- descrizione delle attività e delle reazioni o processi;

- misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.

Art. 60 decies

Sorveglianza sanitaria

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 quiquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come: molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici  per il ciclo riproduttivo.

- La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

- prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;

- periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria.

- all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

- Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli  agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato.

- Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

- Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991 n.277.

- Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

- sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’articolo 60 quater;

- sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

- tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

- prendere le misure affinchè sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.

Art. 60 undecies

Cartelle sanitarie e di rischio

- Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 60 decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l’azienda o l’unità produttiva, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d) e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo.

Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

- Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all’ ISPESL.

Art. 60 duodecies

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.

Art. 60  ter decies

Adeguamenti normativi

- Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute è istituito, senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell’Istituto superiore di sanità, dell’ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche su proposta dell’Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2.  Con uno o più decreti dei Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute, sentiti l’Istituto italiano di Medicina Sociale, l’Istituto superiore di Sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e la Commissione consultiva tossicologica nazionale di cui all’articolo 72, sentiti il Ministro per le attività produttive, la Commissione di cui al comma 1 e le parti sociali, sono stabiliti recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione UE, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima  e sono aggiornati gli allegati VIII ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3.  Con i decreti di cui al comma 2 da adottarsi ai sensi del comma 1  è inoltre determinato il rischio moderato di cui all'articolo 60 quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed all’esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea;”

4. Nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l’individuazione del rischio moderato di cui all’articolo 60 quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro.

# Art. 3

## Norme transitorie

1. I datori di lavori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già svolgono attività rientranti nel suo campo di applicazione, devono conformarsi alle presenti disposizioni entro tre mesi due mesi dalla predetta data.

# Art. 4

Sanzioni

1.	All’articolo 89, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 626/94 dopo le parole <<56, comma 2; 58;>> aggiungere  le seguenti:

<<60 quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60 sexies; 60 septies; 60 novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60 decies, comma 7;>>

- All’articolo 89, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 626/94 dopo le parole <<56, comma 1; 57;>> aggiungere  le seguenti:

<<60 quater, comma 8, 60 octies, commi 1, 2 e 3 ; 60 decies commi 1, 2, 3, e 5;>>;

- All’articolo 90, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 626/94 dopo le parole <<55, comma 1, 3 e 4; 58;>> aggiungere  le seguenti:

<<60 quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 60 sexies; 60 septies; 60 novies, commi 1, 3, 4 e 5; 60 decies, comma 7;>>.

- All’articolo 90, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 626/94 dopo le parole <<56, comma 1; 57;>> aggiungere  le seguenti:

<<60 quater, comma 8; 60 sexies, comma 8; 60 decies commi 1, 2, 3, e 5;>>

- All’articolo 92 , comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 626/94 dopo le parole <<17, comma 1, lettere b), d), h) e l)>> aggiungere  le seguenti:

<<60 decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 60 undecies;>>

# Art. 5

## Abrogazioni

- Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, sono abrogati.

- Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.77, è abrogato.

- Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 303/56 sono abrogate.

Art. 6

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626,  e successive modifiche, sono aggiunti i  seguenti allegati:

ALLEGATO VIII ter

(articolo 60 ter, comma 1, lettera d)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

| ## EINECS1) | CAS2) | NOME AGENTE | VALORI LIMITE |  |  |  | NOTAZIONE3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8 ore 4) |  | Breve Termine5) |  |  |
|  |  |  | mg/m3 6) | Ppm 7) | mg/m3 6) | ppm 7) |  |
|  |  | Piombo inorganico e suoi composti | 0,15 |  |  |  |  |

- EINECS : European Inventory of Existing Chemical Substances

- CAS :  Chemical Abstract Service Registry Number

- La notazione “Pelle” attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle

- Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore

- Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non   altrimenti specificato

- mg/m3 : milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa

- ppm : parti per milione di aria (ml/m3 )

###### ALLEGATO VIII-quater

(art. 60 ter, comma 1, lettera e)

VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PPROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA

#### Piombo e suoi composti ionici

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente.

60 g Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi  di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, l’allontanamento dall’esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

-	l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m3

-	nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 g Pb/l00 ml di sangue.

### ALLEGATO VIII quinquies

(art.60 novies, comma 1).

DIVIETI

a) 	Agenti chimici

| N. EINECS(1) | N. CAS(2) | # Nome dell’agente | Limite di concentrazione per l’esenzione |
| --- | --- | --- | --- |
| 202-080-4 | 91-59-8 | 2-naftilammina e suoi sali | 0,1% in peso |
| 202-177-1 | 92-67-1 | 4-amminodifenile e suoi sali | 0,1% in peso |
| 202-199-1 | 92-87-5 | Benzidina e suoi sali | 0,1% in peso |
| 202-204-7 | 92-93-3 | 4-nitrodifenile | 0,1% in peso |
| ##### (1)EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance ##### (2)CAS: Chemical Abstracts Service |  |  |  |

c) Attività lavorative

Nessuna.

ALLEGATO VIII sexties

(articolo 60 sexies, comma 2)

UNI EN 481:1994           Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle  frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:1998            Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

UNI EN 689: 1997          Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

UNI EN 838: 1998           Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076:1999          Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231: 1999         Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1232: 1999         Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540:2001          Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia

UNI EN 12919: 2001        Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5l/min. Requisiti e metodi di prova.

# Relazione illustrativa

# Relazione illustrativa allo schema di decreto

La legge comunitaria n.422/2001 ha attribuito delega al Governo per il recepimento della direttiva  98/24/CE a tutela dei lavoratori esposti ad agenti chimici in conformità ai seguenti criteri:

- modifica della legislazione vigente evitando disarmonie normative;

- piena conformità alle previsioni della direttiva recependa;

c) introduzione di un apparato sanzionatorio di tipo amministrativo e penale.

Pertanto si è provveduto ad elaborare l’allegato schema di recepimento che, sotto il profilo formale, prevede l’introduzione del Titolo VII-bis nel d.lgs. 626/94.

In tal modo viene conservato l'impianto unitario disposto dalla legislazione vigente (d.lgs.626/94), il che consente una lettura integrata e più razionale degli obblighi dei destinatari delle norme.

Si illustrano di seguito i singoli articoli:

Art.l: modifica il titolo del D.Lgs. 626/94 introducendo il riferimento alla direttiva recependa.

Art.2: introduce il Titolo VII-bis con i relativi articoli. In particolare:

-Art.60 bis: definisce il campo di applicazione, da cui in aderenza al dettato della direttiva sono esclusi gli agenti chimici che emettono radiazioni ionizzanti, il trasporto di agenti chimici e l'amianto, in quanto regolati da normative specifiche.

-Art.60 ter: introduce le definizioni contenute nella direttiva, compresa la definizione di valore limite. A tale proposito si sottolinea che la direttiva prevede due tipi di valori limite:

a)valori limite obbligatori biologici e professionali, fissati con direttiva del Consiglio, per i quali gli stati membri sono obbligati a fissare un valore corrispondente non superiore a quello comunitario e sono basati, oltre che su criteri scientifici, anche su criteri di fattibilità. Attualmente nella recependa direttiva è contenuto solo il valore per il piombo.

b) valori limite indicativi, fissati dalla Commissione ai sensi dell’art.3, comma 2, della direttiva 98/24, che costituiscono obiettivi europei in materia di protezione dei lavoratori dai rischi chimici; tali valori sono basati su una valutazione dei più aggiornati dati scientifici e sulla disponibilità di tecniche di misurazione.Gli stati membri, per ogni agente chimico per il quale sia stato fissato a livello comunitario un valore limite indicativo, devono fissare un valore limite nazionale, tenendo conto del valore comunitario, e devono informarne la Commissione, fornendo giustificazioni di carattere scientifico e tecnico. Allo stato attuale la Commissione ha emanato la sola direttiva 2000/39/CE (termine di scadenza per l’attuazione 31/12/2001) che contiene valori limite per 63 sostanze e la cui delega per il recepimento, in via amministrativa, è contenuta nell’emananda legge comunitaria per l’anno 2001.

-Art.60 quater: riguarda la valutazione dei rischi e indica i fattori da prendere in considerazione e gli elementi che debbono integrare il documento di cui all'art. 4 del d.lgs.626/94. In relazione a quanto evidenziato all’articolo precedente, il testo fa riferimento ai valori limite fissati dalla normativa vigente (allo stato attuale esiste solo il limite per il piombo) o, in carenza, alla contrattazione collettiva.

-Art.60 quinquies: detta i principi generali di prevenzione che i datori di lavoro devono tenere presenti nella individuazione delle misure, riconfermando i principi dell'art.3 del d.lgs.626/94.

-Art.60 sexies : individua le singole misure idonee a far fronte al particolare rischio. Al comma 2, per ciò che concerne le metodiche di misurazione, si è ritenuto di individuare nelle norme standardizzate un utile riferimento, sia per i destinatari della norma, sia per gli organi di vigilanza, tenendo anche conto dell’impegno della Commissione UE (art.3, comma 10 della direttiva) di operare per l’adozione di dette norme standard. A tale scopo viene successivamente introdotto l’allegato VIII sexties, contenente un elenco indicativo delle norme già emanate.

-Art.60 septies: detta le misure integrative necessarie a fronteggiare gli incidenti e le situazioni di emergenza nel settore chimico che, come noto, danno luogo a situazioni di grande rischio anche per l'ambiente esterno, misure che vanno ad integrare il piano di emergenza di cui all'art.12 del d.lgs 626/94 e al D.M. 10/3/98.

-Art.60 octies: indica il contenuto delle informazioni e della formazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori.

-Art.60 novies: conferma il divieto, già disposto dal d.lgs.77/92, che contestalmente viene abrogato, di produrre, lavorare od impiegare alcuni agenti elencati in allegato, con alcune eccezioni quali ricerca, analisi ecc., condizionate ad una preventiva autorizzazione ministeriale.

-Art.60 decies: disciplina la sorveglianza sanitaria, prevedendola nel caso di esposizione ad agenti chimici classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti o tossici per il ciclo riproduttivo. La periodicità è fissata di norma una volta l’anno o, comunque, decisa dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

-Art.60 undecies: detta disposizioni sui documenti sanitari e di esposizione. In conformità al principio di semplificazione, viene prevista l’istituzione di un unico documento nel quale devono essere riportati anche i valori di esposizione.

-Art.60 duodecies: detta la disciplina della consultazione e partecipazione dei lavoratori;

-Art.60 ter decies: prevede l’emanazione di un decreto interministeriale per l’aggiornamento dei valori limite obbligatori e la determinazione dei valori limite nazionali tenuto conto dei valori limite indicativi fissati a livello comunitario dalla Commissione UE.

Art. 3: detta la disciplina transitoria prevedendo, per i datori di lavoro che già svolgono le attività oggetto del decreto in esame, un termine di tre mesi per l’adeguamento alle nuove prescrizioni in considerazione dei necessari adempimenti tecnici.

Art.4: disciplina, con la tecnica della novella, l’apparato sanzionatorio in conformità a quanto previsto dalla legge comunitaria articolo 2, comma 1, lettera c) ultimo periodo, ai sensi del quale occorre prevedere “in ogni caso” sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.

Pertanto, sono state dettate sanzioni rispondenti a quelle previste dal decreto legislativo n. 626/94. Non si è invece tenuto conto delle sanzioni, pur simili, dettate dal decreto legislativo 277/91 e 77/92 che hanno dettato analoga disciplina in materia con riferimento tuttavia a specifici agenti chimici.

Art.5: provvede all'abrogazione delle parti del d.lgs.277/91, superate dalle previsioni della direttiva in questione, nonché all'abrogazione del d.lgs 77/92, i cui contenuti sono riportati nel testo in esame.

Art. 6: introduce gli ulteriori allegati, contenuti nella direttiva, al D.Lgs. 626/94.

# Relazione tecnico normativa

- ANALISI DELL’IMPATTO NORMATIVO DELLE NORME PROPOSTE SULLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Il provvedimento da emanarsi ai sensi della legge comunitaria 2000 n. 442/00, allegato A, dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 98/24/CE provvedendo ad inserire le relative disposizioni nel corpo del decreto legislativo n. 626 del 1994 con la previsione di un nuovo titolo VII bis.

La scelta è ritenuta opportuna al fine di creare un testo di riferimento nella misura maggiore possibile unitario per i destinatari della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La direttiva de qua abroga espressamente le precedenti direttive dettate in materia di sicurezza sul lavoro ed agenti chimici: la direttiva n. 80/1107/CE, recepita con il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 e la direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro attuata con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77.

Pertanto, in aderenza al dettato comunitario, lo schema di decreto legislativo prevede innanzitutto l’abrogazione del richiamato decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 nella parte in cui detta la disciplina specifica degli agenti chimici, ovvero il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII, e del decreto legislativo n. 77 del 1992

Sono inoltre abrogate le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 recante norme generali per l’igiene del lavoro.

- ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO E DELLE SITUAZIONI DI FATTO CHE GIUSTIFICANO L’INNOVAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Il provvedimento è emanato ai fini del recepimento della normativa comunitaria di cui alla direttiva 98/24/CE  ed ai sensi della legge comunitaria 2000.

- ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ CON L’ORDINAMENTO COMUNITARIO.

Lo schema di decreto legislativo recepisce il dettato della citata direttiva comunitaria provvedendo a introdurre nel diritto interno le singole disposizioni in aderenza alla lettera della direttiva.

- ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ CON LE COMPETENZE COSTITUZIONALI DELLE REGIONI ORDINARIE ED A STATUTO SPECIALE, VERIFICA DELLA COERENZA CON LE FONTI LEGISLATIVE PRIMARIE CHE DISPONGANO IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI.

Come è noto ai sensi del nuovo titolo V della Costituzione, come recentemente novellato la materia della tutela e sicurezza del lavoro è rimessa alla competenza legislativa concorrente mentre restano di competenza esclusiva dello Stato i rapporti con la Comunità Europea .

E’ ben presente quindi la necessità di assicurare, nell’emanazione della disciplina in parola il rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18  ottobre 2001, n. 3.

Si deve comunque osservare che la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro è nel caso di specie di origine comunitaria e che, nel recepirla, viene dettata, salvo gli adattamenti necessitati, una conforme normativa nazionale. La disciplina comunitaria costituisce, in vero, un limite all’esercizio della potestà legislativa tanto statale quanto regionale; tanto più in considerazione dell’obiettivo principale rappresentato dalla necessità di garantire una tutela adeguata ed omogenea per tutti i lavoratori.

Ne consegue che l’emandanda disciplina, non potrà che costituire un quadro di riferimento obbligato - attesa la derivazione comunitaria - nel cui ambito, e nei limiti dallo stesso definiti, potranno eventualmente inserirsi interventi specifici.  In definitiva il sistema si articola su tre livelli: normativa comunitaria, principi quadro definiti dalla legislazione statale, legislazione regionale.

Ferma restando la cedevolezza della disciplina statale a fronte di interventi legislativi regionali in materia, il provvedimento in esame appare necessario atteso che il termine di recepimento della direttiva è scaduto nel maggio scorso ed è stato già emesso un parere motivato.

E’ bene comunque osservare che si prevede il preventivo parere della Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome al fine di provvedere comunque ad un esame congiunto delle emanande disposizioni di recepimento.

- ELEMENTI DI DRAFTING NORMATIVO.

Lo schema di decreto in esame non introduce nuove definizioni normative.

- VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI CONTENUTI NEL PROGETTO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI SUBITE DAI MEDESIMI.

Nel testo dello schema di decreto legislativo sono richiamate le disposizioni vigenti, avuto riguardo alle modifiche ed integrazioni susseguitesi nel tempo.

- RICORSO ALLA TECNICA DELLA NOVELLA LEGISLATIVA PER INTRODURRE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI VIGENTI

L’emanazione di un decreto legislativo risulta necessitata alla luce della direttiva comunitaria per la quale si provvede al recepimento. Tale direttiva infatti abroga nella materia in esame la previgente disciplina attuata con precedenti atti normativi primari.

- VALUTAZIONE DELL’OPPORTUNITÀ DI PREVEDERE LA DELEGA PER LA REDAZIONE DI UN TESTO UNICO NELLA MATERIA OGGETTO DEL PROGETTO.

Al riguardo si osserva che nel disegno di legge di semplificazione (AS 776) all’esame del Senato è prevista all’articolo 3 una delega per il  Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori indicando tra i principi e criteri direttivi di esercizio della delega l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed ai trattati internazionali.

Tuttavia atteso che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto si ritiene opportuno provvedere all'emanazione della normativa in esame nel rispetto della legge comunitaria 2000 ed anticipando i termini della delega citata

- INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI DI DISPOSIZIONI DEL  PROGETTO E LORO TRADUZIONE IN NORME ABROGATIVE ESPRESSE NEL TESTO NORMATIVO

Lo schema di provvedimento prevede abrogazioni espresse ed in particolare:

- del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277 nella parte in cui detta la disciplina specifica degli agenti chimici, il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e VIII

- del decreto legislativo n. 77 del 1992

- delle voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 303 recante norme generali per l’igiene del lavoro.

- INDICAZIONE DELLE LINEE PREVALENTI DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA E DI EVENTUALI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ IN CORSO

Non si hanno osservazioni al riguardo.

- VERIFICA DELL’ESISTENZA DI PROGETTI DI LEGGE VERTENTI SU MATERIA ANALOGA ALL’ESAME DEL PARLAMENTO E RELATIVO STATO DELL’ITER.

Si richiamano al riguardo in particolare il disegno di legge di semplificazione 2001 ed il disegno di legge comunitaria 2001.

Analisi dell’impatto della regolamentazione

- OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI IMMEDIATI, DI MEDIO E LUNGO PERIODO DEL PROVVEDIMENTO.

Lo schema di decreto legislativo in esame nel recepire la direttiva comunitaria 98/24/CE è diretto a dettare la disciplina sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro e si propone quindi di assicurare adeguati livelli di protezione e prevenzione in materia.

- ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI AI FINI DI UN INTERVENTO NORMATIVO

Lo schema in esame è stato trasmesso alle parti sociali per acquisirne il relativo avviso.

- IMPATTO DIRETTO ED  INDIRETTO SULL’ORGANIZZAZIONE E SULL’ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il provvedimento non prevede la costituzione di nuove commissioni, comitati o altri organismi e risulta in linea per quanto di specifica pertinenza dello Stato con le attuali competenze delle amministrazioni interessate (in particolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute) nel cui attuale ambito vanno pertanto ricondotte le attività di cui all’emananda normativa.

- IMPATTO SUI DESTINATARI DIRETTI ED INDIRETTI

La disciplina introdotta ricalca sostanzialmente la disciplina attualmente in vigore e si  propone in particolare di ricondurre ad unità la normativa medesima, emanata in recepimento delle varie direttive intervenute in materia.